《新型太阳能采集板》项目研究

活动日志

2011年12月24日

最近发现我们鞍山的马路两旁出现了好多新型的广告牌（垃圾桶），它比普通的广告牌（垃圾桶）多了一黑色的平板，就在广告牌的上部。经过观察我发现:每条路上黑色平板的朝向并不是相同的，我想这个黑色的平板应该是太阳能电池板，这真是一个环保节能的新事物，引起我极大的兴趣。经过咨询证实这的确是太阳能广告牌，不同的朝向是为了更多的吸收太阳光的能量，可这是为什么呢？为什么有的太阳板侧的灯晚上不亮哪？太阳能电池板怎样才能最大限度的吸收太阳光的能量呢？这些问题让我很是困扰，我决定利用假期时间好好研究研究。

2012年1~2月寒假

1月13日—20日查找资料及咨询

经过查阅资料和请教老师，我了解了太阳能电池板的原理：利用光电材料吸收光能后发生光电转换反应。能产生光伏效应的材料有许多种，如：单晶硅，多晶硅，非晶硅，砷化镓，硒铟铜等。它们的发电原理基本相同，现以晶体为例描述光发电过程。P型晶体硅经过掺杂磷可得N型硅，形成P－N结。 当光线照射太阳能电池表面时，一部分光子被硅材料吸收；光子的能量传递给了硅原子，使电子发生了越迁，成为自由电子在P－N结两侧集聚形成了电位差，当外部接通电路时，在该电压的作用下，将会有电流流过外部电路产生一定的输出功率。这个过程的实质是：光子能量转换成电能的过程。由于半导体不是电的良导体，电子在通过p－n结后如果在半导体中流动，电阻非常大，损耗也就非常大。但如果在上层全部涂上金属，阳光就不能通过，电流就不能产生，因此一般用金属网格覆盖p－n结，以增加入射光的面积。另外硅表面非常光亮，会反射掉大量的太阳光，不能被电池利用。为此，科学家们给它涂上了一层反射系数非常小的保护膜，实际工业生产基本都是用化学气相沉积沉积一层氮化硅膜，厚度在1000埃左右。将反射损失减小到5％甚至更小。一个电池所能提供的电流和电压毕竟有限，于是人们又将很多电池并联或串联起来使用，形成太阳能电池板。如何最大限度地提高太阳能的利用率，正是国内外的研究热点和难点。解决这一问题可以从两个方面入手：一、提高太阳能装置的能量转换率;二、提高太阳能的接收效率。前者隶属于改变材料的微结构和研究新材料领域，技术含量相对比较高，随着单片机和光电传感技术的不断发展，为后者的实现提高了多种方法。和我们鞍山马路两旁的太阳能电池板一样，大多的太阳能设备只能接收固定照射方向的太阳光线，如果太阳能电池板能够像向日葵那样随着太阳转动就好了，因此，我决定以单片机为核心，通过光电传感器检测太阳光的强度，经过单片机处理后，输出驱动信号控制电机，使太阳能电池板随着太阳光线方向改变而变化设备方向,使之与太阳光线照射方向始终保持垂直，达到单位面积最大的吸收太阳能量。

2012年2月份初步试验方案的制作和原件的初选

- 电路元件的选用

我首先选择光敏二极管和光敏三级管作为传感器，实验发现，光敏二极管和光敏三级管，在外加5V电源的情况下，光照非常弱时亦能够导通，足见其有很高灵敏度，而对于我们则不适用。

然后选择光敏电阻作为传感器，实验发现，光敏电阻在外接5V时，无光照条件下，电阻很大，电路中电流很小，在一定光强时电阻很小，电流迅速增大，这点正符合本系统的要求。起初我们的方案是在暗盒中布置传感器阵列，但在后来实际操作中发现，阵列实施起来太麻烦，且存在一个关键因素，那就是光敏电阻受温度以及环境影响很大，而且同种型号的也存在很大差异。

最后我选择光伏电池作为传感器，实验发现，将接受的光强转化为电信号，不需外接电源;在一定范围内，随光强增大，产生的电信号呈线性增加，稳定性好；受温度以及环境因素影响较小。

1、确定方案

4个光伏电池与暗盒的十字形对称放置，4个端点分别指向四方、代表代东南西北四个方向，光敏电阻安装在交点位置，如果光线是垂直照射在太阳能能板上 ，则4个光伏电池所产生的信号处于在预定的数值，光敏电阻导通，整个装置没有动作。若光线的入射方向不垂直于模拟板，则两两相对的光伏电池所产生的电信号会超出预定的的数值，通过模数转换模块输入该4路电信号给单片机，光敏电阻关断，经程序运算处理输出信号，使相应电机动作，直至4个光伏电池处于预定数值，光敏电阻导通，则电机停止，此时太阳能板就正对太阳。

2、电路图系统设计

根据确立的方案，绘制电路原理图。

3、电路工艺制造

根据设计的电路图，用面包板，制作检测和驱动板。由于焊接工艺和线路等原因，检测值与理论值相差很大，因此，选用单片机开发板与检测模块、输出模块。经测试，太阳光的检测数据能够满足计算要求，稳定性也有很大的提高。

2012年寒假--暑假之间

根据寒假确定的电路，进行了软件编程和仿真。能够根据检测到的信号使相应的输出有效。

同时这段期间对电路设计和电路工艺制作进行优化,完善和补充.大约陆续花费了半月之多。

2012年暑假

1、机械设计

起初我想自己做一个两轴传动装置，由齿轮、滑轮、蜗轮、蜗杆、皮带、步进电机等构成，由于时间、材料、技术水平的限制，没有成功。后来我们选择云台作为传动装置，即能满足控制要求，又节省制造时间，只是功率有限，不能控制太大的太阳能电池板。

2、整体调试

调试是设计环节的重要部分，它是检验设计的正确性与优化性的重要过程。也因此我们的设计在调试环节用了相当长的一段时间。由于所选的传感器材料精度的原因以及电路中若干干扰因素，东西南北四个方向的误差值K1K2K3K4和理论上的值是有一定的差距的。为了尽可能的减少误差，使太阳能板尽可能的垂直于太阳光线，在调试过程中要不断的修正比较四个方向的误差值，已达到最好的性能。

在做跟踪太阳方向的试验中，我们发现太阳光线每时每刻都在发生微小的变化。这对于我们精度较高的传感器影响是很大的。因为太阳光线及其微弱的变化或者干扰光都会被传感器捕捉到，最终导致电机的急动急停。这对电机的危害是极大的。为此我们加了一段可以延时3秒的程序，从而有效的保证了电机的正常工作，不会发生烧坏的危险。

调试中发现光电传感跟踪存在以下缺点：

- 易受天气不佳而造成勿判 造成追踪失灵。

- 耗电量较高：因增加的Light-Sensor及Feed-Back系统，加上天气偶尔会使失灵造成虚耗，故较耗电力。 因此，我们采用太阳角度计算来克服这些缺点，单片机与实时时钟芯片通讯，获得日历及时间，在太阳落山后以及天气不好时，根据日历及时间计算太阳角度，每天在太阳升起前，将太阳能板转到东向起始位置。

由于时间关系软件的编制和调试在假期后的课余时间进行

编写论文

根据近一年的探索,反复试验,确定方向和方案, 总结提高，逐步完成了这次实践创新活动，按照试验的思路（如下图）完成自己的论述。

项目简介

太阳能作为一种无污染、可再生的清洁能源，应用前景十分广阔。但太阳能是一种强度不均、间歇性、空间分布不均衡的能源，这就对于如何高效地收集太阳能提出了技术性挑战。传统的固定式太阳能采集系统并没有充分利用太阳的能量，吸收效率相对较低。针对目前太阳能电池板对太阳能的利用率不充分的背景，我们以单片机为核心，采用二维光电传感跟踪与太阳角度计算追踪配合模式，驱动步进电机运动，减小光源的入射角（即太阳光垂直太阳能板）,提高太阳能的利用率。

现在共有以下几种追日的方法：

- 时钟式太阳跟踪装置是一种被动式的跟踪装置；

- 重力差式跟踪器；

- 液压式跟踪器

- 控放式太阳跟踪器

本文将详细地介绍和讨论新型太阳能采集板的原理、电路设计与制作以及机械结构。本项目利用光、电、计算机技术和系统集成来加以实现。经过光电传感器的选择、电子器件的焊接、传感器数据测量、设备安装、调试、控制软件的编程调试、结构的优化，我们终于做出了一个实验样机。此次项目创新设计活动，虽达到了我们的预期目标，但仍有提升的空间 ：

  - 通过改良传感部分的设计，可以进一步的提高该装置的精度。

  - 可以改用性能更好的传动装置。经进一步改善，可用于实际应用中，具有一定的时效性。