新型太阳能采集装置

【摘要】化石能源(石油和煤炭)和生物能源(木材等)逐渐紧缺，开发可持续获得的新能源是刻不容缓的太阳能是被公认的清洁能源并且取之不尽，用之不竭。对太阳能的利用率较低，而太阳能电池的成本较高，不能普及到普通家庭。一种新型太阳能采集装置利用凸透镜聚光原理，由采光、集热、输热、热能应用四大部分组成，将热能充分利用转化为其它形式的能，成本低，无污染，多功能，并且能量利用率高。

【关键词】太阳能、凸透镜、采光、集热、输热、利用

目录

1、设计背景	- 4 -

2、项目简介	- 4 -

3、装置构成及工作原理	- 4 -

3.1采光装置	- 4 -

3.2集热装置	- 5 -

3.3输热装置	- 6 -

3.4热能利用装置	- 7 -

3.4.1热水供应装置	- 7 -

3.4.2汽轮机做功发电装置	- 8 -

3.5整体工作原理图	- 9 -

4、可行性分析	- 9 -

5、特征及创新点	- 10 -

6、应用前景	- 10 -

7、待研究问题	- 10 -

参考文献	- 10 -

# 1、设计背景

在化石能源(石油和煤炭)和生物能源(木材等)逐渐紧缺的现代，开发可持续获得的新能源是刻不容缓的。太阳能是被公认的清洁能源，不单在地球上各处都能获得，并且在能源转化过程中不产生污染，完全合于节能减排的要求。在现实条件下只要有人类活动的位置就会产生碳的排放，所谓生活零排放只是一种乌托邦式的想法。但是经由各种手段尽可能降低工业生产和直接燃烧的碳排放量是可以做到的，也是现今多国共同的奋斗目标。

虽然全球经济恶化冲破临界点引发所谓的金融海啸，在世界上许多国家的经济受到重创之余，更应该有清楚的认知，顶风上马着力开发新的替代能源，避免下一波再被国际油价操控国家经济命脉的后果。被认真考虑过的可持续采集和无污染取用的多种能源中至少包含太阳能、风力、地热、水力、潮汐…等等，种类实在不少，但是能源的转化设备投资成本和获得效益的比值是个重要的指标，也决定能否被市场化采用的关键。在地球上太阳能无所不在取之不尽用之不竭，这种优势当然是所有替代能源的首选。太阳的能量以光能，热能，辐射能为主，主要靠辐射。目前使用较为普及的是太阳能热水器和太阳能电池，太阳能热水器对太阳能的利用率较低，而太阳能电池的成本较高，不能普及到普通家庭。

# 2、项目简介

一种新型太阳能采集装置，利用凸透镜聚光，将数块凸透镜按一定几何外形排列在框架上，使凸透镜聚光的焦点落在一几何曲面，在该几何曲面上安置集热装置，然后由导热装置输出，最后连接做功储能装置。该新型太阳能采集装置共由采光、集热、输热、热能应用四大部分组成。该新型太阳能采集装置，成本低，无污染，在凸透镜框架外缘设置一定角度的平面镜，增加采光面积，且太阳光采集方位全面，大大提高了能量利用率。热能利用部分既可以是热水系统，为日常生活提供热水，提高生活质量，也可以是发电蓄能系统，将太阳能转换成电能，为家庭普通照明设备供电，减少用电消耗，应用方向广泛。

# 3、装置构成及工作原理

## 3.1采光装置

采光装置由凸透镜安装框架、数块凸透镜及拢光器三部分组成。

框架：整体设计为立体球面形，直径约为50cm（可根据实际需要采用不同规格）下端不封闭，为一平面的界面，框架上镶嵌有数块工作参数一定的凸透镜。

凸透镜：根据在框架上的镶嵌位置，选用大小不同规格的凸透镜。所选用凸透镜的焦距约为12-15cm（参考值），聚焦处温度约为500℃。

拢光器：凹面型结构设计，放置在凸透镜框架外围，与水平面呈一定角度。凹面内为反光介质涂层，有较好的反光效果，起拢光作用，增加采光面积。

## 3.2集热装置

该装置利用真空管将凸透镜聚集来的太阳能转化为热能，并与输热管相连接，将热能输出，置于球型凸透镜框架内部，使各个凸透镜的焦点尽可能的落在该集热装置的几何曲面上。

真空管：太阳能是辐射能量，真空管是内表面涂有吸收辐射的涂层，管中有传热效果良好的导热体金属（铜），本新型太阳能采集装置的真空管为独特的球型设计，球直径约为20cm（参考值），各凸透镜的聚光焦点尽可能多的落在球面上。

真空管中的导热体：该导热体与普通真空管中的导热体略有不同，其特征在于该导热体设有导热体肋片，每个肋片分为两叶。肋片可以增加受热面积，提高供热能力，既能及时高效地将能量传输出去，又可以对真空管起一定的保护作用，防止真空管因集热温度过高而损坏。（导热体设计成两垂直的金属片即交叉十字形也可达到同样的效果）

## 3.3输热装置

该装置主要为将集热装置聚集的热能传输到热能利用装置，采用目前市场上普遍使用的热管作为输热管。为保证热能传输效率实现最大化，在输热管外设置绝热层，减少热量在传输过程中的热能损失。

热管：热管就是利用蒸发制冷，使得热管两端温度差很大，使热量快速传导。一般热管由管壳、吸液芯和端盖组成。热管内部是被抽成负压状态，充入适当的液体，这种液体沸点低，容易挥发。管壁有吸液芯，其由毛细多孔材料构成。热管一段为蒸发端，另外一段为冷凝端，当热管一段受热时，毛细管中的液体迅速蒸发，蒸气在微小的压力差下流向另外一端，并且释放出热量，重新凝结成液体，液体再沿多孔材料靠毛细力的作用流回蒸发段，如此循环不止，热量由热管一端传至另外一端。这种循环是快速进行的，热量可以被源源不断地传导开来。

## 3.4热能利用装置

该装置的功能为将由输热管传输来的热能充分利用转化为其它形式的能，或者直接利用该能量加热水，为人们供应热水。本项目中暂提供两种能量利用方式，连接在输热装置之后，使用者可根据需要任选。

### 3.4.1热水供应装置

该装置主要由储热箱和保温水箱两大部分构成。

储热箱：外层为保温层，保温层内填充保温材料——聚氨酯发泡材料。箱内填充储热介质，加热体与输热管相连接，将热量快速高效地传递给储热介质。储热箱可为水箱提供持续的热量，保证了在持续无阳光的天气下也可以正常的供热。

保温水箱：水箱的外壳为保温层，内填充保温材料（聚氨酯硬质泡沫材料、环氧树脂泡沫保温材料、酚醛泡沫材料等），减少热量损失。水箱内的加热体与来自储热箱的输热管相连接，置于该保温水箱的底端。该水箱有冷水管（进水管）和热水管（出水管），冷水管的端口位于保温水箱的下端，热水管的出水端口位于保温水箱的上部，在冷水端口和热水出水口之间设有冷热水隔离板。冷水由冷水管进入水箱底部，通过加热体加热，热水经过热水管端口流出水箱，形成水的循环加热系统。该装置中冷热水隔离板的应用，将冷热水分开加热，从而提高了热水的温度。

### 3.4.2汽轮机做功发电装置

蒸汽轮机是用蒸汽来推动轮机转动的，它运转的基本原理和常见的风车相似，蒸汽轮机是由一个中央很厚的钢盘及钢盘外沿有很多密排的叶片组成的主体结构。出来的高压过热蒸汽从喷嘴喷到叶片上时，轮机就转动起来，蒸汽速度越大，轮机转动得越快（也就是蒸汽的内能在喷射中变成蒸汽的动能，它的动能又转变为机轴旋转的机械能）。

汽轮机做功发电流程图

蒸汽箱：与输热管相接，输热管与蒸汽箱内的加热体连接，蒸汽箱外也设有保温绝热层，减少热量损失。蒸汽箱上另设有两个外通管道，一个蒸汽管，与过热器相连接，一个为回流管。

流程：加热体对蒸汽箱中的液体加热，持续不断的加热使液体工质——超导液汽化膨胀，达到一定气压后从蒸汽管道口（设置有压力阀门）传到过热器，经过热器使蒸汽变成高温过热蒸汽。过热器将高温过热蒸汽输送给汽轮机，由于蒸汽的作用使汽轮机转动，汽轮机与发电机相连接，将汽轮机的机械能转化为电能，发电机与蓄电池相连，即可将电能储存。从汽轮机流出的蒸汽，经过冷凝器处理又变成液态，经回流管流回蒸汽箱，实现工质（超导液）的循环利用。若该装置扩大化，即提高集热温度后，可同时实现电能储存和热水供应（经过冷凝器后的冷却水变成热水）。

汽轮机结构图

## 3.5整体工作原理图

# 4、可行性分析

1、凸透镜具有聚光作用，不同规格的凸透镜具有不同的焦点和聚光能力，可选用合适规格的凸透镜。本装置中以聚光温度在500℃左右为例。

2、目前市场上较为普通的真空管的耐热温度可达到600℃以上，该装置中使用的真空管，内含有特殊结构的导热体，导热效率高，耐热温度也有所上升。

3、市场上有多种规格的超导液，许多均可满足该装置的需要。

# 5、特征及创新点

现有的热管式真空管太阳能热水器，一般不使用聚光器，因此需要较多的真空管，而真空管价格比较昂贵，使得整个太阳能热水器的价格居高不下。况且市场上的太阳能热水器，吸热集热性能差，温度较低，一遇到持续的阴天就无法正常供热。

本新型太阳能采集装置可以减少真空管数量，降低成本，吸热集热性能好，温度高，可持续供热（连接热水供应装置）；本装置可以大大提高太阳能的利用率，将太阳能转化为电能储存起来，供家庭及校园、医院等公共场合普通照明使用，并可带来副产物——热水（连接汽轮机做功发电装置）。

本装置可在不同时间采集不同方向的太阳光，无需跟踪太阳光照方向，在持续阴天情况下也可正常供热。

# 6、应用前景

本新型太阳能采集装置充分利用了现有技术及产品的有效组合，该装置的太阳能量利用效率高、造价低廉、使用寿命长、传输方便，热能传输过程热量损失少，效率高；在使用过程中实现了物质的循环利用，无任何污染物产生，真正体现了绿色节能的理念。接连不同的热能利用装置，大大扩大了它的应用范围，它适于企业、学校、医院、商场、家庭等使用。

经网上查阅及调研，发现当前市场上几乎无此类产品，有效填补了市场上的这一空白，因此有广阔的推广价值和应用前景。

# 7、待研究问题

1.不同季节，不同天气下，凸透镜的集热最高温度和最低温度。

2.储热箱在四季不同光照情况下的储热能力，及持续供热能力。

3.汽轮机做功时输出的最大功率和最小功率，及蓄电池能达到的蓄电电压。

【参考文献】

【1】孙恒.机械原理（第六版）.北京：高等教育出版社.2005

【2】濮良贵.纪名刚.机械设计（第七版）.北京：高等教育出版社.2007

【3】Neil Sclater.邹平（译）.机械设计实用机构与装置图册.北京.机械工业出版社.2007