新型太阳能采集板

作者：张会柠

指导教师：胥旺山

所在学校：鞍山市第一中学

目录

一  引言                                                 2

二  工作原理                                             4

三  硬件部分                                             5

3.1  旋转部分                                            5

3.2  传感部分                                            6

3.2.1选材要求                                            6

3.2.2 筛选                                               6

3.2.3 确定方案                                           8

四  软件部分                                             11

4.1 I/O端口分配                                          11

4.2 程序及流程                                           13

五  调试与分析                                           15

六  总结与展望                                           16

参考文献                                                 17

新型太阳能采集板结构图————————————————18

摘 要：

太阳能作为一种无污染、可再生的清洁能源，应用前景十分广阔。但太阳能是一种强度不均、间歇性、空间分布不均衡的能源，这就对于如何高效地收集太阳能提出了技术性挑战。传统的固定式太阳能采集系统并没有充分利用太阳的能量，转换效率相对较低。针对目前太阳能接收器对太阳能的利用率不充分的背景，我们以单片机为核心，采用二维光电传感跟踪与太阳角度计算追踪配合模式，驱动步进电机运动，减小光源的入射角（即太阳光垂直太阳能板）,提高太阳能的利用率。本文将详细地介绍和讨论新型太阳能采集板的原理、电路设计与制作以及机械结构。经进一步改善，可用于实际应用中，具有一定的时效性。

关 键 词：太阳能，节能，太阳能板自动朝阳转向器，自动控制

一、引 言

伴随着经济危机的影响，现在社会的发展越来越注重节能环保这一主题，各国都在积极开发新能源。太阳能的应用因此越来越来普遍。比如太阳能发电站,太阳能热水器,太阳能汽车,太阳能蓄电池等比比皆是。虽然现在应用比较普遍,但是利用率普遍都不高。因为现在的太阳能设备大多只能接收固定照射方向的太阳光线。因此已经有些人或单位开始研究，如何让太阳能设备随着太阳光照方向变化来改变太阳能设备的方向,使之与太阳光线始终保持垂直。而我们这里就是以单片机为核心来进行一些创新,来做一个能随着太阳光线方向改变而变化设备方向的机器,使之与太阳光线照射方向始终保持垂直。

新型太阳能采集板简介：能够一整天识别太阳的光线的照射方向，自动的调整太阳能板的方向使之于太阳光线的照射方向垂直，达到单位面积最大的吸收太阳能量。

二、工作原理：

首先介绍传感器的硬件部分。在太阳能板中心正上方位置安装一个感光传感器。传感器包括一个十字形开孔的黑盒和五个传感器。五个传感器分别安装在十字形开孔四个端点和交点的正下方。当太阳光垂直照射在太阳能板上时，只有交点位置的传感器暴露在阳光下，当光线偏斜的照射在太阳能板上时，端点位置的传感器就会暴露在阳光下，交点位置的传感器就会在阴影里，单片机根据暴露在阳光下端点传感器的位置，驱动相应的电机动作，使交点位置的传感器暴露在阳光下，保证太阳光垂直照射在太阳能板上。以顺时针给端点位置的四个传感器编号为１，２，３，４.则１，３号传感器是对称的，２，４号传感器是对称的。交点位置的传感器编号为5。

当太阳光垂直于太阳能板时，此时记１，２，３，４号传感器所产生的电压大小为Ｕ１当，Ｕ２，Ｕ３，Ｕ４。此时

U13 ＝Ｕ１－Ｕ３   　　　　　　　　　　　　　　　　　　　①

Ｕ２４＝Ｕ２－Ｕ４

将Ｕ１３，Ｕ２４通过模数转化送入单片机保存．当光线偏斜的照射在太阳能板上时，假设此时１号传感器暴露在太阳光线之中，则与之对称的３号传感器在正方形薄片的阴影之中．记此时１，３号传感器分别产生的电压分别为Ｕ１＇，Ｕ３＇此时应该有以下关系：

Ｕ１＜Ｕ１＇　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　②

Ｕ３＇＜Ｕ３　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　③

１，３号传感器所产生的电压的差值Ｕ１３＇

Ｕ１３＇＝Ｕ１＇－Ｕ３＇　　　　　　　　　　　　　　　　　④

此时１，３号传感器所产生的电压的差值Ｕ１３＇与太阳光垂直于太阳能板时１，３号传感器所产生的电压的差值Ｕ１３相减，得

ΔＵ１３＝Ｕ１３＇－Ｕ１３　　　　　　　　　　　　　　　　⑤

将①④两式代入⑤式得：

ΔＵ１３＝（Ｕ１－Ｕ１＇）＋（Ｕ３＇－Ｕ３）

由②③得：ΔＵ１３＜０.

程序对送进来的信号进行处理，然后再送出相应的输出信号驱动相应电机动作,直至5号传感器暴露在太阳光下，太阳能板在这１，３号传感器这个方向上垂直太阳光线为止。

同理其它三种情况原理也是如此。最终达到使太阳能板垂直太阳光线的目的。

三、硬件部分

图1：系统结构图

3.1转动部分

转动部分主要由两台步进电机来调节太阳能板水平方向和垂直方向。一台电机控制太阳能板水平方向的左右转向：当单片机发出水平方向的信号时，使控制水平方向的继电器线圈通电，从而使控制电机的触电由常开变为闭合，电机与齿轮相连，通过减速齿轮减速来调节方向，根据手动控制或自动控制来控制太阳能板的左右转向。这个方向上我们设计的太阳能板的转动角速度大约是5度/秒，设计该速度是为了在特殊情况下能够自动并且快速扫描太阳的大概位置，从而再进行精确控制的目的。

由于各类信号线都是从底部引出，装置的左右转动容易使这些线扭断或寿命减小，为此我们在旋转的部位设置了两个限位开关，一个控制向右的方向，一个控制向左的方向。

（图2）限位开关

另一台电机控制太阳能板垂直方向的上下转动：当单片机发出垂直方向的信号时，使控制垂直方向的继电器线圈通电，进而使控制电机的触点由开变为闭合，在这里不仅使用了减速齿轮，而且也使用了涡杆。涡杆的作用是电机断电时，涡杆和齿轮可以互锁，减小因齿轮的惯性所带来的转动误差。 在这个方向上我们设计的太阳能板转动角速度大约是1度/秒,以达到精确调节目的。

3.2传感器部分

3.2.1选材要求

传感器是系统的核心部分之一，它的性能将直接影响系统的运作状态。因此，对传感器的选择尤为重要，应慎重！本系统中，传感器用于感受光照强度，通过将光照强度转化为电压，作为输入信号传送给单片机, 经过程序运算处理，输出信号驱动相应电机动作。选用的元件应既能满足我们的要求，价格又便宜，性价比要合理。

3.2.2筛 选

在最初的选材中，我们试用了多种传感器，如光敏电阻，光敏二极管，光敏三极管，光伏电池。起初我们决定用开关量，即将传感器的通断信号送入单片机。对于光敏二极管，光敏三极管，经验证，在外加5V电源的情况下，光照非常弱时亦能够导通，足见其有很高灵敏度，而对于我们则不适用。光敏电阻在外接5V时，无光照条件下，电阻很大，电路中电流很小，在一定光强时电阻很小，电流迅速增大，这点正符合本系统的要求。因此，光敏电阻成为我们您决定选用对象。起初我们的方案是在暗盒中布置传感器阵列，但在后来实际操作中发现，阵列实施起来太麻烦，且存在一个关键因素，那就是光敏电阻受温度以及环境影响很大，而且同种型号的也存在很大差异。

最后我们将选择定位在了光伏电池上，其优点如下：

①将接受的光强转化为电信号，不需外接电源;

②在一定范围内，随光强增大，产生的电信号呈线性增加，稳定性好；

③受温度以及环境因素影响较小。

对光伏电池的性能的测试，我们采取不同光照时正对太阳光和遮光两种情形，所测参数如下（本装置中采用5个光伏电池）：

| 时间 | 对象 | 正对太阳时电压（mv） | 遮光时电压（mv） |
| --- | --- | --- | --- |
| 9:00 | ① | 522.0 | 450.1 |
|  | ② | 517.0 | 438.2 |
|  | ③ | 532.5 | 455.1 |
|  | ④ | 538.5 | 461.3 |
| 10:00 | ① | 528.0 | 455.0 |
|  | ② | 521.0 | 441.0 |
|  | ③ | 535.2 | 457.6 |
|  | ④ | 540.5 | 464.2 |
| 12:00 | ① | 530.6 | 450.2 |
|  | ② | 525.1 | 448.6 |
|  | ③ | 536.4 | 456.8 |
|  | ④ | 541.2 | 463.0 |
| 15:00 | ① | 530.1 | 450.2 |
|  | ② | 525.1 | 439.5 |
|  | ③ | 536.1 | 448.7 |
|  | ④ | 546.0 | 458.6 |

由以上数据可以看出，在同一时间，背光与对光情形下，各光电池输出电压增加幅值基本相同，这说明了该光伏电池稳定性好；且在不同时间，如早晨、中午、上午，输出电压值变化不是很大，可得出其受温度的影响小，是理想的感光元件，符合本系统的要求。综上所述，我们选定光伏电池作为4个端点的感光器件。

3.2.3确定方案

4个光伏电池与暗盒的十字形对称放置，4个端点分别指向四方、代表代东南西北四个方向，光敏电阻安装在交点位置，如果光线是垂直照射在太阳能能板上 ，则4个光伏电池所产生的信号处于在预定的数值，光敏电阻导通，整个装置没有动作。若光线的入射方向不垂直于模拟板，则两两相对的光伏电池所产生的电信号会超出预定的的数值，通过模数转换模块输入该4路电信号给单片机，光敏电阻关断，经程序运算处理输出信号，使相应电机动作，直至4个光伏电池处于预定数值，光敏电阻导通，则电机停止，此时太阳能板就正对太阳。

光电传感跟踪存在以下缺点：

1. 易受天气不佳而造成勿判 造成追踪失灵。

2. 耗电量较高：因增加的Light-Sensor及Feed-Back系统，加上天气偶尔会使失灵造成虚耗，故较耗电力。 因此，我们采用太阳角度计算来克服这些缺点，单片机与实时时钟芯片通讯，获得日历及时间，在太阳落山后以及天气不好时，根据日历及时间计算太阳角度，每天在太阳升起前，将太阳能板转到东向起始位置。

3.3 放大器的选用

光伏电池输出的信号很小，必须加以放大才可以被后续的ADC电路处理。实验中放大电路选用了一款四路rail-to-rail运算放大器TCL2252，其特点是具有满电源电压幅度输出性能，比普通CMOS运放具有更小的输入失调电压（25℃时最大850uv）和低输入偏置电流（典型值 1PA）；

（图2）

图2是太阳光强弱检测的电路设计，单片机将输入模拟量转换成10位数字量，与系统设定参数比较。

（图4）

图4为探测太阳方位角的设计电路，前置输入级也采用2254构成射极跟随器。由于两个光伏电池的感光特性离散性和非线性特征，即使相同光强下信号输出也存在差异，为解决该问题，在第二级电压放大电路设计中，通过电位器RV1微调放大倍数，使两路信号同时经过第二级放大后也能有相同幅值。

（图5）

图5用于判断太阳方位角的偏移量，差值信号由单片机转换成10位数字信号，根据此值程序控制电机运动，实现太阳能板正对太阳的功能。

四、软件部分

软件部分是我们新型太阳能采集板的核心部分，在这里我们采用C51编程。

4.1  I/O端口分配——

开关量输入点：

I0: 左限位开关；

I1: 右限位开关；

I2: UP限位开关；

I3: DOWD限位开关；

I4：手动左转；

I5：手动右转；

I6：手动上转；

I7：手动下转；

I8：光敏电阻；

I9：起始限位1；

I10：起始限位2。

模拟量输入点：

AD0：U1;

AD1：U2;

AD2：U3;

AD3:U4。

输出点：

Q0:电机1 UP向转动；

Q1:电机1 DOWN向转动；

Q2:电机2 顺时针旋转；

Q3:电机2 逆时针旋转。

4.2  程序及流程

下面是我们的程序流程图7：

图7：程序流程图

由程序流程图可以看出：我们先通过模数转换模块将传感器送过来的电压模拟信号转换成电压数字信号，这样更加便于单片机识别。然后单片机根据输入端接收的信号通过程序的处理做出相应的输出信号，送给相应的继电器，相应的继电器再驱动电机做出正确的转动。该系统通过软件形成一闭环控制系统，从而能够保证自动朝阳转向器的精度。

太阳角度计算基于太阳高度角和方位角的计算结果。太阳方位角：即为太阳所在的方位，指太阳光线在地平面上的投影与当地子午线的夹角，可近似地看作是竖立在地面上的直线在阳光下的阴影与正南方的夹角。方位角以正南方向为零，向西逐渐变大，向东逐渐变小，直到在正北方合在一起，其值在-180°-- +180°之间变化。(地球自转)。太阳高度角：是指太阳光的入射方向和地平面之间的夹角，专业上讲太阳高度角是指某地太阳光线与地作垂直于地心的地表切线的夹角，其值在0°-- 90°之间变化。地球中心与太阳中心的连线与地球赤道平面的夹角称为太阳赤纬角，它是一个近似以年为周期变化的量，其变化范围为±23.45°，及南北日回归线，冬至日时太阳高度角最小，太阳能电池板的倾角最大；夏至日时太阳高度角最大，太阳能电池板的倾角最小。两者之差即为电池板一年内转动的角度46°52′。其值时刻变化，又由于地球围绕太阳的运动规律极其复杂，甚至有些不规则变化的物理机制目前仍不清楚，所以要想得到赤纬角的真实值，需要进行高精度的实时天文测量或从天文历中查表得到，这给太阳能利用造成不便。在太阳能开发利用中一般采用外推的方法，归纳出一种行之有效的简单算法，算法精度取决于算法的复杂性与推算时间长度。Bourges在1985年提出了赤纬角算法：

根据此算法进行计算机仿真，得出一天中不同时间太阳的方位角和高度角，在单片机中建立数据表，根据时钟芯片时间进行查表，得出太阳的位置，输出驱动步进电机运动，使其随着太阳转动。

在做跟踪太阳方向的试验中，我们发现太阳光线每时每刻都在发生微小的变化。这对于我们精度较高的传感器影响是很大的。因为太阳光线及其微弱的变化或者干扰光都会被传感器捕捉到，最终导致电机的急动急停。这对电机的危害是极大的。为此我们加了一段可以延时3秒和设定“死区”的程序，从而有效的保证了电机的正常工作，不会发生烧坏的危险。

在模数转换模块采样程序中我们采样平均数设定为4。这是由实验得出来的。因为当采样平均数过大时，会导致送入单片机信号的实践周期长，从而导致电机反映迟钝，不能够达到以时时跟踪太阳方向的效果。当采样平均数过小时，会导致送入单片机信号的实践周期过短，从而导致电机反映过于灵敏，虽然能够达到以时时跟踪太阳方向的效果，但是电机运动过于频繁，大大降低了电机寿命，同时也耗掉了过多的电量，不利于节能环保这一主题思想。经过大量的试验，我们发现将采样平均数设定为4是比较理想的。

五、调试与分析

调试是设计环节的重要部分，它是检验设计的正确性与优化性的重要过程。也因此我们的设计在调试环节用了相当长的一段时间。由于所选的传感器材料精度的原因以及电路中若干干扰因素，东西南北四个方向的误差值K1K2K3K4和理论上的值是有一定的差距的。为了尽可能的减少误差，使太阳能板尽可能的垂直于太阳光线，在调试过程中要不断的修正比较四个方向的误差值，已达到最好的性能。

系统性能指标：

精度——±5°

横向电机转速——9°/s

纵向电机转速——1°/s

最大负载——12kg

六、总结与展望

在调试中，我们发现理论与实际的值存在很大的误差，这是由于所选的感光传感器材料精度的问题，以及电路中若干干扰因素和程序中采样平均值的缘故。只要选择精度较高的感光传感器，就可以使我们设计的太阳能板自动朝阳转向器达到很高的精度。

此次项目创新设计活动，虽达到了我们的预期目标，但仍有提升的空间 ：

1、通过改良传感部分的设计，可以进一步的提高该装置的精度。

2、可以改用性能更好的旋转平台。由于经费有限，所以旋转平台的选择就受到限制。

3、控制盒部分可以用触摸屏来实现，这样亦可以提高系统的技术性能。同样由于经费问题，我们就用硬件的方法实现。

4、可以进行群控设计，这样就能最大限度的发挥单片机的效用。

总之一句话，相信在不久的将来我们设计的新型太阳能采集板一定能够在社会生产与生活中得到普及。在此，感谢各位指导老师的耐心指导，感谢学校试验时给予的良好条件。

参考文献：

（1）郁友文，常建，程继虹编著.传感器原理及工程应用.西安：西安电子科技大学出版社，2008.

- 赵丽伟，太阳自动追踪系统的研究。硕士论文，吉林大学，2007

- 刘文涛，单片机语言C51典型应用设计【M】,人民邮电出版社，2005

- 基于C8051的太阳能聚光伺服跟踪系统，机床与液压，2009